Quartus Nios II Guide

(For developer team)

Revision History

| Revision | Author/ Date | Description | Reviewer |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.1 | Shawn ZS Wang/ Nov 19, 2024 | First draft |  |
| 0.0.2 | Shawn ZS Wang/ Nov 20, 2024 | Add 3.4“使用Eclipse SBT…” Finish qsys part |  |
| 0.0.3 | Shawn ZS Wang/ Nov 21, 2024 | Add “Q&A”, 3.2, 3.3 |  |
| 0.0.4 | Shawn ZS Wang/ Nov 22, 2024 | Add 3.5簡易流水燈 |  |

目錄

Revision History	1

1	Requirement	3

1.1	software	3

1.2	Hardware	3

2	前置工作	4

2.1	 安裝WSL	4

2.2	 安裝Eclipse IDE	5

3	NIOS II 專案創建	6

3.1	創建Quartus專案	6

3.2	使用Platform Designer 建立Nios II	9

3.3	編譯並燒錄Nios II Project	14

3.4 	使用Eclipse SBT (Software Build Tool) 測試 Hello world	17

3.5 	簡易流水燈	22

4	Q&A	24

4.1	如果更換了qsys中的設計	24

4.2	address 0x15010 of NiosII.elf section `.bss' is not within region `onchip_memory2_RAM'	25

- Requirement

  - software

- Intel® Quartus® Prime STANDARD

- 各版本差異比較請參考Intel

  - Hardware

- Intel Max 10 FPGA

- 前置工作

2.1	 安裝WSL

- 至控制台  程式集  程式和功能  開啟或關閉Windows 功能, 勾選 Hyper-V, Windows 子系統Linux版, 虛擬機器平台  確定, 並重新開機

- 開啟powershell   輸入

  - wsl --set-default-version 1

  - wsl –status

  - wsl --install --distribution Ubuntu-18.04
設定一組Ubuntu的帳號密碼

- 在Ubuntu系統中, 輸入:

  - sudo apt update

  - sudo apt install wsl dos2unix make build-essential

- 至此完成WSL部分安裝

2.2	 安裝Eclipse IDE

- (參考Nios® II Software Developer Handbook, 3.1.1. Windows Installation)

- 建立temp資料夾

- 下載CDT 8.8.1 至temp資料夾 解壓縮檔案獲得eclipse資料夾

- 至Quartus nios2eds資料夾, 範例為C:\intelFPGA\23.1std\nios2eds\bin 
(EDS =Embedded Design Suite )
 複製eclipse_nios2_plugins.zip 至temp資料夾 
 解壓縮獲得 eclipse_nios2 資料夾

- 複製eclipse_nios2資料夾全部內容至 eclipse資料夾  選擇”取代目的地中的檔案”

- 重新命名eclipse資料夾為eclipse_nios2

- 把eclipse_nios2資料夾複製回C:\intelFPGA\23.1std\nios2eds\bin  選擇”取代目的地中的檔案”

- 至此完成Eclipse IDE安裝

- NIOS II 專案創建

3.1	創建Quartus專案

- File  New Project Wizard  填入專案路徑、名稱、Top Entity

- 選擇Empty Project

- 沒有預設的檔案要加入, Next即可

- 本範例以StepFPGA為例, 選用10M08SAM153C8G

- EDA Tool部分預設即可  選Next  Finish

3.2	使用Platform Designer 建立Nios II

- Quartus上方Tools  Platform Designer

- Platform Designer分為四個區塊:

  - 左上方IP catalog: 所有該裝置可以使用的IP

  - 左下方Hierarchy: 所有安裝的IP列表, 以及IP port

  - 右上System Content: 系統中IP連接的地方, 各IP可選擇是否要export port

  - 右下Message: 系統目前IP連接之間有任何問題都會顯示於此.

- 點擊clk_0, 將頻率設定為12MHz (根據板載晶振頻率設定)

- 左側IP Catalog搜尋Nios  點兩下Nios II Processor  在Main分頁選擇Nios II/e (/e is smallest possible core size, /f is designed for fast performance)  其餘暫時不動, 擇Finish  對該IP右鍵rename為nios2

- 左側IP Catalog搜尋RAM  點兩下 On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel FPGA IP  選擇 RAM(Writable)  Total memory size輸入20480  其餘不動, 點Finish  對該IP右鍵rename為ram

- 左側IP Catalog搜尋RAM  點兩下 On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel FPGA IP  選擇 ROM (Read-only)  Total memory size輸入10240  其餘不動, 點Finish  對該IP右鍵rename為rom

- 左側IP Catalog搜尋jtag  點兩下 JTAG UART Intel FPGA IP  維持預設, 點Finish  對該IP右鍵rename為jtag_uart

- 左側IP Catalog搜尋pio  點兩下 PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP  輸出LED有8個, Width設8  Direction設定為 Output  點Finish  對該IP右鍵rename為pio_led

- 左側IP Catalog搜尋pio  點兩下 PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP   rst按鈕只有一個, Width設1  Direction設定為 Input   勾選Syn點Finish  對該IP右鍵rename為pio_rst

- 因為Nios ii最低時脈要20MHz, 再新增一個PLL IP  左側IP Catalog搜尋altpll  點兩下 ALTPLL Intel FPGA IP  輸入時脈改為12 MHz  取消勾選areset, locked  C0 clk 設定為50MHz

- 點擊nios2 IP  Vectors分頁 
 Reset Vector memory 選 rom.s1 
 Exception vector memory 選 ram.s1

- 連接所有IP 
 將rom的address lock, 點擊鎖頭圖示 
 於Export 欄位將pio_led, pio_rst 設定輸出名稱
 自動配置所有IP base address, 上方System  Assign Base Address
連接線以及新的Base Address (每次產生不一定相同) 參考下圖

- 確認下方Message部分無紅色錯誤  存檔  上方Generate  Generate HDL  維持預設, 點擊Finish  等待完成, 點擊Close, 關閉Platform Designer

3.3	編譯並燒錄Nios II Project

- 回到Quartus  左上角Project Navigator選擇 Files

- 右鍵Files  點選Add/Remove Files in Project

- 設計完成的qsys 加入專案  點擊OK, 關掉視窗

- 點擊左上角新建檔案  貼上下方程式碼  存檔任意命名

- Assignment  Device  Device and Pin Options…  在Configuration 分頁選擇” Single Compressed lmage with Memory lnitialization (256Kbits UFM)”

- 點擊三角形icon編譯  等待Task 下所有項目有綠色打勾

- 插上Cable  點擊右上角Programmer 
 點擊Hardware Manager  Currently selected hardware: 選擇USB-Blaster  點擊Close
 雙擊 File 下方 output_files…  彈出視窗中找到output_files資料夾  可選任一種檔案

  - .sof 檔案: 通過 JTAG 下載到 FPGA 的 SRAM 中, 當 FPGA 斷電後，配置數據會丟失.

  - .pof 檔案: 通過 ASP下載到CFM. FPGA 上電時從這些CFM中讀取數據並加載到 SRAM 中.
 將Program/Configure 下方打勾  點擊左方Start, 待右上角Progress為100%(Successful) 即完成FPGA部分

3.4 	使用Eclipse SBT (Software Build Tool) 測試 Hello world

- Quartus 上方選擇 Tools  Nios II Software Build Tools for Eclipse

- 選擇Eclipse工作目錄, 建議在Quartus專案目錄下新建一個software資料夾

- File  New  Nios II Application and BSP from Template ( BSP = board support package, 作為 )

- SOPC information File name選擇 nios_ii.sopcinfo, 會自動帶入CPU name  點擊Next

- 預設創建BSP file  選擇Finish

- 等待下方Console出現” Build Finished”  左側會出現兩個專案, 點開沒有_bsp結尾的
 點開hello_world.c  右方出現可編輯程式碼

- 點擊沒有_bsp結尾的專案  選擇Build All按鈕 (或Ctrl+B)

- 下方Problems會出現make Error.  切換至Console 往上方查找  發現是地址寫超過RAM範圍

- 縮小專案大小才能放進RAM, 在_bsp結尾的專案上右鍵  Nios II  BSP Editor…

- 以下幾個選項可以考慮取消勾選:

  - 若程式碼中沒有使用到C++, 取消勾選enable_c_plus_plus 選項

  - 若程式無冗於, 重複迴圈現象, 取消勾選enable_clean_exit 選項

  - 使用精簡C library, 勾選enable_small_c_library 選項
點選下方Generate  點選Exit

- 再點選Build All 一次  Console 欄位會沒有任何錯誤

- 左側選擇沒有_bsp結尾的專案 點選上方工具列Run As  選擇 “Nios II Hardware”

- 彈出Run Configuartion  點擊Target Connection  Refresh Connections  點擊Apply  點擊Run

- 下方Niso II Console 會出現 “Hello from Nios II!”

3.5 	簡易流水燈

- 修改hello_world.c 程式碼如下

- Build All 完成後會發現專案有錯誤, RAM又再度不足

- 修改Qsys中的RAM大小為25600  Generate HDL  Finish

- 回到Eclipse  對有_bsp結尾的專右鍵  Nios II  Generate BSP

- 最後在執行Build All, 不會看到紅色錯誤.

- 再次執行Run, 即可寫入Nios程式

- Q&A

4.1	如果更換了qsys中的設計

- 修改完Qsys中的設計  按下Save  上方Generate  Generate HDL

- 於Quartus 中重新編譯, 並且重新燒錄至Chip上

- 於Quartus 上方選擇 Tools  Nios II Software Build Tools for Eclipse

- 選擇_bsp結尾的專案  右鍵選擇 Properties  於NiosⅡBSP Properties分頁中查看是否SopcInfo路徑正確.

- 若SopcInfo路徑有誤, 於Settings.bsp中修改

- 右鍵_bsp結尾的專案  Nios II  Generate BSP

- 右鍵_bsp結尾的專案  Build Project , 完成Board Support Project的更新.

4.2	address 0x15010 of NiosII.elf section `.bss' is not within region `onchip_memory2_RAM'

- 檢查專案中NiosII.map  Memory Configuration 會列出目前地址配置

- 下方Linker script and memory map 會列出所有Linker用到的地址.

- 找到 .bss           0x00015010, 他所分配的位址已經超出Configuration設定的範圍

- 解決方式: 回到Qsys中將Ram加大 (注意不可以超過該裝置M9K上限)

4.2	Generate BSP 時報錯 “SEVERE: File not found: ..\..\niosii.sopcinfo”

- 至setting.bsp中找到 <SopcDesignFile> 修正路徑即可

- < BspGeneratedLocation> 為BSP專案輸出路徑, 需確認是否為正確路徑